ISO 286-1 TOLERANS HESAPLAYICI

Kullanım Kılavuzu  |  ÖZYİĞİT Mühendislik  |  www.ozyigit.com

# Aracın Amacı

Bu interaktif araç, ISO 286-1:2010 standardına göre delik-mil geçme sistemlerindeki tolerans sapmalarını hesaplar, geçme türünü (boşluklu / ara / sıkı) belirler ve tolerans bölgelerini grafiksel olarak gösterir. Makine mühendisliğinde tasarım, kontrol ve üretim planlaması aşamalarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Tüm hesaplamalar tarayıcınızda çalışır; internet bağlantısı veya kurulum gerektirmez.

# ISO 286-1 Temel Kavramları

Aracı doğru kullanabilmek için aşağıdaki temel kavramların bilinmesi gerekir:

| Sembol | Türkçe Adı | Tanım |
| --- | --- | --- |
| D / d | Anma Çapı | Tasarımda belirtilen nominal çap (mm) |
| ES | Delik Üst Sapması | Dmax - D (mikrometre, genellikle pozitif) |
| EI | Delik Alt Sapması | Dmin - D (mikrometre, H için = 0) |
| es | Mil Üst Sapması | dmax - D (mikrometre, h için = 0) |
| ei | Mil Alt Sapması | dmin - D (mikrometre, genellikle negatif) |
| IT | Tolerans Bandı (Sınıf) | ES - EI veya es - ei (toplam imalat payı) |
| i | Temel tolerans birimi | i = 0.45·∛D_m + 0.001·D_m (µm cinsinden) |
| D_max / d_max | Maksimum Çap | D + ES/1000 veya D + es/1000 (mm) |
| D_min / d_min | Minimum Çap | D + EI/1000 veya D + ei/1000 (mm) |

| Delik Sistemi | H toleransında EI = 0 (delik alt sapması sıfır). ES = +IT (tolerans bandı kadar pozitif sapma). |
| --- | --- |

| Mil Sistemi | h toleransında es = 0 (mil üst sapması sıfır). ei = −IT (tolerans bandı kadar negatif sapma). |
| --- | --- |

# Ekran Düzeni ve Bölümler

Araç iki ana panelden oluşur:

| Bölüm | Konum | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Sol Panel | Sabit — 270px | Tüm giriş alanları ve şablon seçiciler |
| Sağ Panel | Değişken — tam genişlik | Hesaplama sonuçları, tolerans diyagramı ve özet tablo |
| Üst Başlık | Sabit — tam genişlik | Araç adı ve standart bilgisi |

## Sol Panel Bölümleri

| Bölüm | Kontrol | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Anma Çapı | Sayı girişi (1–500 mm) | Hesaplanacak nominal çap; aralık bilgisi otomatik güncellenir |
| Delik Toleransı | Harf (A-ZC) + IT sınıfı | Delik tolerans sembolü seçimi (mavi kutu) |
| Mil Toleransı | Harf (a-zc) + IT sınıfı | Mil tolerans sembolü seçimi (turuncu kutu) |
| Sık Kullanılanlar | 12 şablon butonu | H7/g6, H7/p6 gibi standart geçmeleri tek tıkla yükler |
| HESAPLA Butonu | — | Hesaplamayı başlatır ve sonuçları sağ panele yazar |

## Sağ Panel Bölümleri

| Kart | İçerik |
| --- | --- |
| Delik Sonuç Kartı (Mavi) | IT bandı, ES, EI, Dmax, Dmin |
| Mil Sonuç Kartı (Turuncu) | IT bandı, es, ei, dmax, dmin |
| Geçme Sonuç Kartı | Geçme adı, geçme türü, maks/min boşluk veya sıkılık |
| Tolerans Bölgesi Diyagramı | SVG grafiği: Sıfır hattına göre delik ve mil tolerans bantları |
| Özet Tablo | Tüm değerlerin tek ekranda özeti |

# Giriş Parametreleri Açıklaması

## Anma Çapı (D)

1 ile 500 mm arasında herhangi bir değer girilebilir. Araç, girilen çapı ISO 286-1'in 13 standart çap aralığından birine otomatik atar ve uygun IT değerlerini bu aralığın tablosundan okur. Çap girildikten sonra altında aralık bilgisi güncellenir (örn: "Aralık: 30–50 mm").

## Delik ve Mil Tolerans Harfi

Tolerans harfi iki ayrı açılır listeden seçilir: biri harf, diğeri IT sınıfı. Delik için büyük harfler (A–ZC), mil için küçük harfler (a–zc) kullanılır.

| Harf Grubu | Geçme Türü | Özellik |
| --- | --- | --- |
| A–D / a–d | Büyük boşluklu | Sıvı yağlamalı yataklar, ısıl genleşme riski olan uygulamalar |
| E–G / e–g | Orta boşluklu | Döner yatak, grafitli bronz kaymalı yatak uygulamaları |
| H / h | Temel tolerans | Delik temel (H): EI=0; Mil temel (h): es=0 |
| JS, J / js, j | Çok küçük boşluk/sıkılık | Kolay sökülebilir ara geçme |
| K, M, N / k, m, n | Ara geçme | El veya pres montaj; küçük sıkılık ihtimali var |
| P–ZC / p–zc | Sıkı geçme (press fit) | Büyük kuvvetle montaj; kalıcı bağlantı |

## IT Sınıfı (Tolerans Kalitesi)

IT01'den IT18'e kadar 20 standart sınıf mevcuttur. IT numarası büyüdükçe tolerans bandı genişler (imalat daha az hassas, daha kolay). Küçük numaralarda tolerans dar ama imalat güç ve pahalıdır.

| IT Sınıfı Aralığı | Tipik Kullanım |
| --- | --- |
| IT01 – IT4 | Ölçme aletleri, mastar, hassas yataklar |
| IT5 – IT7 | Makine imalatı, bilyalı rulman yuvası, hassas dişli |
| IT8 – IT10 | Genel makine imalatı, grafitli bronz yatak |
| IT11 – IT12 | Ham döküm, dövme toleransı |
| IT13 – IT18 | İnşaat çelikleri, ham malzeme sınırları |

# Çıktı Değerleri ve Yorumlanması

## Delik ve Mil Sonuç Kartları

| Alan | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| IT Tolerans Bandı | µm | Delik veya milin toplam imalat payı |
| Üst Sapma (ES / es) | µm | Maks. çap ile anma çap arasındaki fark |
| Alt Sapma (EI / ei) | µm | Min. çap ile anma çap arasındaki fark |
| D_max / d_max | mm (4 ondalık) | İzin verilen maksimum çap |
| D_min / d_min | mm (4 ondalık) | İzin verilen minimum çap |

## Geçme Sonuç Kartı

| Değer | Açıklama |
| --- | --- |
| Maks. Boşluk (+µm) | D_max - d_min (pozitif = en fazla boşluk) |
| Min. Boşluk (+µm) | D_min - d_max (pozitif = garantili boşluk) |
| Maks. Sıkılık (µm) | d_min - D_max (negatif boşluk = sıkılık) |
| Min. Sıkılık (µm) | d_max - D_min (en az garantili sıkılık) |

## Tolerans Bölgesi Diyagramı

SVG diyagramı, delik ve mil tolerans bantlarını sıfır hattı (anma çapı) üzerinde gösterir. Delik bandı mavi, mil bandı turuncu renkte çizilir. Sıfır hattının üzerindeki değerler pozitif (+ES, +es), altındakiler negatif sapmayı temsil eder.

# Uygulama Örnekleri

## Örnek 1 — Ø50 mm  H7/g6  (Boşluklu Geçme)

Senaryo: Grafitli bronz kaymalı yatak için klasik döner mil geçmesi. Döner hareket, orta yük, hassas konumlandırma. H7/g6 en yaygın kullanılan geçme standardıdır.

GİRİŞ

| Anma Çapı (D) | 50 mm |
| --- | --- |

| Delik Toleransı | H7 |
| --- | --- |

| Mil Toleransı | g6 |
| --- | --- |

DELİK (H7)  —  EI = 0 (Delik temel sistemi)

| IT7 bandı — Ø50 mm aralığı | 25 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma EI | 0 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma ES | + 25 µm |
| --- | --- |

| D_min = 50,000 + 0/1000 | 50,0000 mm |
| --- | --- |

| D_max = 50,000 + 25/1000 | 50,0250 mm |
| --- | --- |

MİL (g6)  —  es = −9 µm (g temel sapması, Ø50 aralığı)

| IT6 bandı — Ø50 mm aralığı | 16 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma es | -9 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma ei = es − IT6 | -9 − 16 = -25 µm |
| --- | --- |

| d_max = 50,000 − 9/1000 | 49,9910 mm |
| --- | --- |

| d_min = 50,000 − 25/1000 | 49,9750 mm |
| --- | --- |

GEÇME SONUCU

| Maks. Boşluk = D_max − d_min | 50,0250 − 49,9750 = +50 µm |
| --- | --- |

| Min. Boşluk = D_min − d_max | 50,0000 − 49,9910 = +9 µm |
| --- | --- |

Sonuç: Her koşulda boşluk garantili. Grafitli bronz yatak ile kullanıldığında yağlayıcı film oluşumu için ideal aralık.

## Örnek 2 — Ø30 mm  H7/k6  (Ara Geçme)

Senaryo: Konum amaçlı, hafif pres veya elle monte edilen, sökülebilir bağlantı. Yatak, pul, disk, çark gibi elemanların mildeki konumlandırılması.

GİRİŞ

| Anma Çapı (D) | 30 mm |
| --- | --- |

| Delik Toleransı | H7 |
| --- | --- |

| Mil Toleransı | k6 |
| --- | --- |

DELİK (H7)  —  EI = 0

| IT7 bandı — Ø30 mm aralığı | 21 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma EI | 0 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma ES | + 21 µm |
| --- | --- |

| D_min / D_max | 30,0000 / 30,0210 mm |
| --- | --- |

MİL (k6)  —  ei = +2 µm (Ø18–30 aralığı)

| IT6 bandı — Ø30 mm aralığı | 13 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma ei (temel sapma k) | +2 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma es = ei + IT6 | 2 + 13 = +15 µm |
| --- | --- |

| d_min / d_max | 30,0020 / 30,0150 mm |
| --- | --- |

GEÇME SONUCU

| Maks. Boşluk = D_max − d_min | 30,0210 − 30,0020 = +19 µm |
| --- | --- |

| Maks. Sıkılık = D_min − d_max | 30,0000 − 30,0150 = −15 µm |
| --- | --- |

Sonuç: Ara geçme — boşluk veya sıkılık oluşabilir. Elle montaj veya hafif pres (lastik tokmak) ile monte edilir. Sökme mümkündür.

## Örnek 3 — Ø80 mm  H7/s6  (Sıkı Geçme — Press Fit)

Senaryo: Dişli, bilezik, burç veya yatak yuvası gibi elemanların milde kalıcı olarak bağlantısı. Söküm zorludur; genellikle ısıtma veya hidrolik pres gerektirir.

GİRİŞ

| Anma Çapı (D) | 80 mm |
| --- | --- |

| Delik Toleransı | H7 |
| --- | --- |

| Mil Toleransı | s6 |
| --- | --- |

DELİK (H7)  —  EI = 0

| IT7 bandı — Ø80 mm aralığı | 30 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma EI | 0 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma ES | + 30 µm |
| --- | --- |

| D_min / D_max | 80,0000 / 80,0300 mm |
| --- | --- |

MİL (s6)  —  ei = +53 µm (Ø50–80 aralığı)

| IT6 bandı — Ø80 mm aralığı | 19 µm |
| --- | --- |

| Alt Sapma ei (temel sapma s) | +53 µm |
| --- | --- |

| Üst Sapma es = ei + IT6 | 53 + 19 = +72 µm |
| --- | --- |

| d_min / d_max | 80,0530 / 80,0720 mm |
| --- | --- |

GEÇME SONUCU

| Min. Sıkılık = d_min − D_max | 80,0530 − 80,0300 = +23 µm |
| --- | --- |

| Maks. Sıkılık = d_max − D_min | 80,0720 − 80,0000 = +72 µm |
| --- | --- |

Sonuç: Her koşulda sıkılık garantili (23–72 µm). Hidrolik pres veya sıcaklık farkı ile montaj gerekir. Kalıcı bağlantı.

# Hızlı Şablon Seçiciler

Sol panelde 12 adet ön tanımlı şablon butonu bulunur. Bir butona tıklandığında delik/mil harfi ve IT sınıfı otomatik yüklenir ve hesaplama anında yapılır.

| Geçme | Türü | Tipik Kullanım |
| --- | --- | --- |
| H7/g6 | Boşluklu | Kaymalı yataklar, yağlama gerektiren döner miller |
| H7/h6 | Boşluklu | Kolay sökülebilir, orta hassasiyet |
| H7/f7 | Boşluklu (geniş) | Salınımlı hareket, hafif kirlilik ortamı |
| H7/k6 | Ara geçme | Konumlama, hafif pres montaj (elle sökülebilir) |
| H7/m6 | Ara geçme | Dişli, bilezik konumlandırma |
| H7/n6 | Ara geçme | Güvenli konumlama, pres gerekebilir |
| H7/p6 | Sıkı geçme | Kalıcı bağlantı, pres montaj |
| H7/s6 | Sıkı geçme | Ağır sıkı geçme, isıtarak montaj |
| H8/d9 | Boşluklu (geniş) | Kaba toleranslı döner bağlantılar |
| H8/f8 | Boşluklu | Genel makine imalatı |
| H9/e9 | Boşluklu | Kirlilik toleranslı, yüksek boşluk |
| H11/h11 | Boşluklu (çok geniş) | Ham imalat, kaba takılan parçalar |

# Tolerans Bölgesi Diyagramını Okuma

SVG diyagramı, sıfır hattı (anma çapı = D) referans alınarak delik ve mil tolerans bantlarını dikey eksende µm cinsinden gösterir.

| Renk / Nesne | Temsil Ettiği |
| --- | --- |
| Mavi dikdörtgen (DELİK) | Delik tolerans bölgesi (EI'den ES'e) |
| Turuncu dikdörtgen (MİL) | Mil tolerans bölgesi (ei'den es'e) |
| Kesik gri yatay çizgi | Sıfır hattı = Anma çapı |
| Etiketler (ES, EI, es, ei) | Her kenardaki sapmalar — + üstte, − altta |

Boşluklu geçmelerde mil bandı sıfır hattının altında, delik bandı üstündedir. Sıkı geçmelerde mil bandı tamamen üstte (pozitif), delik bandı ya sıfırda ya da altındadır.

# Grafitli Bronz Yatak Uygulamalarında Önerilen Geçmeler

| Uygulama | Önerilen Delik / Mil Geçmesi | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Döner mil — kaymalı yatak | H7/g6 veya H7/f7 | Grafitli bronz yatakta klasik seçim |
| Salınımlı mil (kardan, eklem) | H7/f7 veya H8/f8 | Daha geniş boşluk — salınım + darbe için |
| Yatak → Yuva (press fit) | H7/p6 veya H7/s6 | Yatağın yuvada sabit tutulması |
| Yüksek sıcaklık uygulaması | H8/f8 (geniş boşluk) | Termal genleşme payı için |
| Tarım makinesi eklem | H8/f8 veya H9/e9 | Toz/çamur ortamı — geniş boşluk önerilir |

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teknik danışmanlık: +90 (542) 895 73 66  |  info@ozyigit.com  |  www.ozyigit.com