KAYMALI YATAK HESAPLAYICI

Kullanım Kılavuzu  |  ÖZYİĞİT Mühendislik  |  www.ozyigit.com

# Aracın Amacı

Bu interaktif araç; kaymalı yatak tasarımının temel mühendislik parametrelerini hesaplar. Girilen mil çapı, yük, devir ve yağlama bilgilerine göre Sommerfeld sayısı, yağ filmi kalınlığı, yüzey basıncı, PV faktörü, ömür tahmini ve termal denge değerlerini anında üretir. Sonuçlar hem sayısal hem de otomatik tasarım raporu formatında sunulur.

# Ekran Düzeni

| Bölüm | Konum | İçerik |
| --- | --- | --- |
| Sol Panel | Sabit 260 px | Tüm giriş parametreleri + HESAPLA/GÜNCELLE butonu |
| İstatistik Çubuğu | Sağ üst, sabit | L/d · Py · PV · Sommerfeld S · c_eff · h_min · Ömür · Genel Karar |
| SVG Kesit Çizimi | Sağ orta | Mil-yatak kesit diyagramı (yağ filmi, boşluk görsel) |
| Bilgi Paneli | Sağ orta | Yağlama rejimi, malzeme önerisi, hesap değerleri |
| Karar Kutusu | Sağ alt | ✅ ONAYLANDI / ❌ KRİTER SAĞLANAMADI |
| Tasarım Raporu | En alt | Tam hesap özeti metin çıktısı (kopyalanabilir) |

# Giriş Parametreleri

## A — Temel Boyutlar

| Sembol | Parametre | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| d | Mil Çapı | mm | Yataklandırılan milin nominal çapı |
| L | Yatak Genişliği | mm | Yatağın eksenel uzunluğu |
| c | Tasarım Boşluğu | mm | Mil ile yatak arasındaki nominal radyal boşluk (tek taraflı) |

## B — Yük ve Dönüş

| Sembol | Parametre | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| F | Radyal Yük | N | Mili yatağa zorlayan toplam radyal kuvvet |
| n | Dönüş Hızı | d/dak | Milin dakikadaki devri |

## C — Malzeme ve Yağlama

| Sembol | Parametre | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Pem | İzin. Yüzey Basıncı | N/mm² | Yatak malzemesi için izin verilen maks. basınç |
| PVizin | İzin. Max PV | MPa·m/s | İzin verilen maksimum yüzey basıncı × hız çarpımı |
| η | Dinamik Viskozite | Pa·s | Yağlayıcı maddenin viskozitesi (0 → kuru çalışma) |
| Tgiriş | Yağ Giriş Sıcaklığı | °C | Yağlayıcının giriş sıcaklığı |
| Tçevre | Ortam Sıcaklığı | °C | Çevre hava sıcaklığı |

## D — Tolerans Parametreleri

Bu bölüm ISO 286-1 standardına göre belirlenen tolerans sapmalarını kullanarak minimum çalışma boşluğunu ve termal genleşme sonrası efektif boşluğu hesaplar.

| Sembol | Açıklama |
| --- | --- |
| es | Mil üst sapması (µm → mm cinsinden giriniz). Örn: g6 için −0.009 |
| ei | Mil alt sapması. Örn: g6 için −0.025 |
| ES | Yatak (delik) üst sapması. Örn: H7 için +0.021 |
| EI | Yatak (delik) alt sapması. H için her zaman 0 |
| α (alfa) | Bronzun ısıl genleşme katsayısı. Standart: 1.8 × 10⁻⁵ /°C |
| ΔT | Çalışma sırasındaki sıcaklık artışı (°C). 0 gir → termal etki hesaplanmaz |

## E — Aşınma ve Soğutma

| Sembol | Parametre | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| K | Aşınma Katsayısı | Archard aşınma katsayısı. Grafitli bronz için ~1×10⁻¹³ m²/N tipik |
| H | Sertlik HB | Yatak malzemesinin Brinell sertliği |
| ΔTyag | İzin. Yağ ΔT | Yağ sirkülasyon sisteminde izin verilen sıcaklık artışı (°C) |
| hconv | Konveksiyon h | Yüzey ısı taşınım katsayısı (W/m²°C). Hava ile soğutma: 10–20 |

# Çıktılar ve Yorumlanması

| Gösterge | Formül / Kaynak | Yorum |
| --- | --- | --- |
| L/d Oranı | L / d | 0.5 ≤ L/d ≤ 2.0 önerilir. Dışarıda → sarı uyarı |
| Yüzey Basıncı Py | F / (d×L) [N/mm²] | Py > Pem → kırmızı alarm (malzeme yetersiz) |
| PV Faktörü | Py × V [MPa·m/s] | Yağlama türü sınırını aşınca uyarı |
| Sommerfeld S | (η·Ns/P) × (r/c)² | > 0.1: TAM HİDRODİNAMİK ✅ ¦ 0.01–0.1: GEÇİŞ ⚠ ¦ < 0.01: SINIR 🔴 |
| Efektif Boşluk c_eff | c_min − α·d·ΔT | ≤ 0 → termal sıkışma riski → kırmızı |
| h_min | c_eff × (1 − ε) | Min. yağ filmi. Geçersiz (c_eff ≤ 0) durumunda "GEÇERSİZ" yazar |
| Tahmini Ömür | Archard formülü | Saat ve yıl cinsinden tahmin |
| Genel Karar | Tüm kriterlerin AND'i | Hepsi ✓ → ✅ ONAYLANDI; herhangi biri ✗ → ❌ |

# Örnek Hesaplamalar

## Örnek 1 — Küçük Çap: Tarım Makinesi Eklem Yatağı  (d = 30 mm)

Senaryo: Gübre dağıtma makinesi üzerindeki çalışma kolunun eklem noktasında grafitli bronz yatak. Salınımlı hareket, toz/çamur ortamı, düşük devir, hafif yük. Sıvı yağlama imkânsız — yagsız çalışma hedefleniyor.

GİRİŞ PARAMETRELERİ

| Mil Çapı (d) | 30 mm |
| --- | --- |

| Yatak Genişliği (L) | 36 mm → L/d = 1.20 ✓ |
| --- | --- |

| Tasarım Boşluğu (c) | 0.020 mm |
| --- | --- |

| Radyal Yük (F) | 600 N |
| --- | --- |

| Dönüş Hızı (n) | 60 d/dak |
| --- | --- |

| Viskozite (η) | 0.025 Pa·s (hafif yağ — ön yağlama) |
| --- | --- |

| Tolerans — Mil (es / ei) | -0.009 / -0.025 mm (H7/g6) |
| --- | --- |

| Tolerans — Delik (ES / EI) | +0.021 / 0.000 mm (H7) |
| --- | --- |

| Sıcaklık Artışı (ΔT) | 10 °C |
| --- | --- |

| Pem / PVizin | 1.5 N/mm² / 0.5 MPa·m/s |
| --- | --- |

| K / H | 1×10⁻¹³ / 150 HB |
| --- | --- |

HESAPLAMA SONUÇLARI

| Çevresel Hız (V) = π×30×60/60000 | 0.09425 m/s |
| --- | --- |

| Yüzey Basıncı (Py) = 600/(30×36) | 0.5556 N/mm² < Pem(1.5) ✓ |
| --- | --- |

| PV Faktörü = 0.5556 × 0.09425 | 0.0524 MPa·m/s < PVizin(0.5) ✓ |
| --- | --- |

| Sommerfeld Sayısı (S) | 0.0253 → GEÇİŞ BÖLGESİ ⚠ |
| --- | --- |

| c_min = EI − es = 0−(−0.009) | 0.0090 mm |
| --- | --- |

| Termal Daralma = 30×1.8e-5×10 | 0.0054 mm |
| --- | --- |

| Efektif Boşluk (c_eff) = 0.009 − 0.0054 | 0.0036 mm > 0 ✓ |
| --- | --- |

| h_min = 0.0036 × (1 − 0.80) | 0.0007 mm = 0.7 µm ✓ |
| --- | --- |

| Tahmini Ömür | > 1.000.000 saat (pratik olarak sonsuz) ✓ |
| --- | --- |

Sonuç: ✅ TASARIM ONAYLANDI — Tüm kriterler sağlandı. Grafitli bronz bu koşulda yağlama gerektirmeden çalışır.

## Örnek 2 — Orta Çap: Sanayi Pompa Motoru Yatağı  (d = 80 mm)

Senaryo: Endüstriyel santrifüj pompa tahrik milinin kaymalı yatağı. Sürekli dönme, orta yük, ılımlı devir. Sistem hafif yağlama ile çalışacak (η = 0.040 Pa·s). Tam hidrodinamik yağlama rejimi hedefleniyor.

GİRİŞ PARAMETRELERİ

| Mil Çapı (d) | 80 mm |
| --- | --- |

| Yatak Genişliği (L) | 80 mm → L/d = 1.00 ✓ |
| --- | --- |

| Tasarım Boşluğu (c) | 0.045 mm |
| --- | --- |

| Radyal Yük (F) | 5.000 N |
| --- | --- |

| Dönüş Hızı (n) | 200 d/dak |
| --- | --- |

| Viskozite (η) | 0.040 Pa·s |
| --- | --- |

| Tolerans — Mil (es / ei) | -0.030 / -0.060 mm (H7/f7) |
| --- | --- |

| Tolerans — Delik (ES / EI) | +0.030 / 0.000 mm (H7) |
| --- | --- |

| Sıcaklık Artışı (ΔT) | 15 °C |
| --- | --- |

| Pem / PVizin | 2.0 N/mm² / 1.5 MPa·m/s |
| --- | --- |

| K / H | 1×10⁻¹³ / 180 HB |
| --- | --- |

HESAPLAMA SONUÇLARI

| Çevresel Hız (V) = π×80×200/60000 | 0.8378 m/s |
| --- | --- |

| Yüzey Basıncı (Py) = 5000/(80×80) | 0.7813 N/mm² < Pem(2.0) ✓ |
| --- | --- |

| PV Faktörü = 0.7813 × 0.8378 | 0.6546 MPa·m/s < PVizin(1.5) ✓ |
| --- | --- |

| Sommerfeld Sayısı (S) | 0.1349 → TAM HİDRODİNAMİK ✅ |
| --- | --- |

| c_min = 0 − (−0.030) | 0.0300 mm |
| --- | --- |

| Termal Daralma = 80×1.8e-5×15 | 0.0216 mm |
| --- | --- |

| Efektif Boşluk (c_eff) = 0.030 − 0.0216 | 0.0084 mm > 0 ✓ |
| --- | --- |

| h_min = 0.0084 × (1 − 0.60) | 0.0034 mm = 3.4 µm ✓ |
| --- | --- |

| Tahmini Ömür | > 1.000.000 saat ✓ |
| --- | --- |

Sonuç: ✅ TASARIM ONAYLANDI — Tam hidrodinamik rejim (S > 0.1): yağ filmi tam oluşuyor. En uygun çalışma koşulu.

## Örnek 3 — Büyük Çap: Baraj Kapak Mekanizması Yatağı  (d = 150 mm)

Senaryo: Baraj savak kapağı açma-kapama mekanizmasındaki mil yatağı. Çok düşük devir, ağır yük, su ortamı — sıvı yağlama uygulanamaz. Grafitli bronz tek seçenek. Büyük çaplı olduğu için termal genleşme etkisi kritik.

GİRİŞ PARAMETRELERİ

| Mil Çapı (d) | 150 mm |
| --- | --- |

| Yatak Genişliği (L) | 120 mm → L/d = 0.80 ✓ |
| --- | --- |

| Tasarım Boşluğu (c) | 0.080 mm |
| --- | --- |

| Radyal Yük (F) | 30.000 N |
| --- | --- |

| Dönüş Hızı (n) | 20 d/dak |
| --- | --- |

| Viskozite (η) | 0.080 Pa·s (ağır yağ — ön yağlama) |
| --- | --- |

| Tolerans — Mil (es / ei) | -0.085 / -0.185 mm (H7/e9) |
| --- | --- |

| Tolerans — Delik (ES / EI) | +0.040 / 0.000 mm (H7) |
| --- | --- |

| Sıcaklık Artışı (ΔT) | 25 °C |
| --- | --- |

| Pem / PVizin | 3.0 N/mm² / 3.0 MPa·m/s |
| --- | --- |

| K / H | 1×10⁻¹³ / 200 HB |
| --- | --- |

HESAPLAMA SONUÇLARI

| Çevresel Hız (V) = π×150×20/60000 | 0.1571 m/s |
| --- | --- |

| Yüzey Basıncı (Py) = 30000/(150×120) | 1.6667 N/mm² < Pem(3.0) ✓ |
| --- | --- |

| PV Faktörü = 1.6667 × 0.1571 | 0.2618 MPa·m/s < PVizin(3.0) ✓ |
| --- | --- |

| Sommerfeld Sayısı (S) | 0.0141 → GEÇİŞ BÖLGESİ ⚠ |
| --- | --- |

| c_min = 0 − (−0.085) | 0.0850 mm (geniş boşluk — büyük ΔT için gerekli) |
| --- | --- |

| Termal Daralma = 150×1.8e-5×25 | 0.0675 mm |
| --- | --- |

| Efektif Boşluk (c_eff) = 0.085 − 0.0675 | 0.0175 mm > 0 ✓ |
| --- | --- |

| h_min = 0.0175 × (1 − 0.80) | 0.0035 mm = 3.5 µm ✓ |
| --- | --- |

| Tahmini Ömür | > 1.000.000 saat ✓ |
| --- | --- |

Sonuç: ✅ TASARIM ONAYLANDI — Büyük çaplı uygulamada termal boşluk yönetimi kritikti. H7/e9 geniş toleransı (c_min=0.085mm) termal daralmayı (0.068mm) absorbe etti.

# Üç Örneğin Karşılaştırması

| Parametre | Örnek 1 (d=30) | Örnek 2 (d=80) | Örnek 3 (d=150) |
| --- | --- | --- | --- |
| Çevre Hızı V (m/s) | 0.094 | 0.838 | 0.157 |
| Yüzey Basıncı Py (N/mm²) | 0.556 | 0.781 | 1.667 |
| PV Faktörü (MPa·m/s) | 0.052 | 0.655 | 0.262 |
| Sommerfeld Sayısı S | 0.025 | 0.135 | 0.014 |
| Yağlama Rejimi | Geçiş ⚠ | Tam Hidro ✅ | Geçiş ⚠ |
| c_min (mm) | 0.009 | 0.030 | 0.085 |
| Termal Daralma (mm) | 0.005 | 0.022 | 0.068 |
| c_eff (mm) | 0.0036 | 0.0084 | 0.0175 |
| h_min (µm) | 0.72 | 3.4 | 3.5 |
| Genel Karar | ✅ | ✅ | ✅ |

# Sık Yapılan Hatalar

▸  ΔT değerini gerçekçi girmemek: Büyük çaplarda ΔT=50°C girince c_eff negatif çıkar. Gerçek çalışma ısısını ölçün veya konservatif tahmin yapın.

▸  c ile c_min karıştırmak: Araçta "c" nominal tasarım boşluğunu ifade eder. Tolerans sapmalarından (es, ei, ES, EI) hesaplanan c_min farklı bir değerdir.

▸  Tolerans değerlerini mm yerine µm girmek: Araç mm bekler. Örn: es = −9 µm → −0.009 olarak girilmeli.

▸  Viskoziteyi sıfır bırakmak (kuru çalışma): η=0 girildiğinde S=0 → SINIR YAĞLAMAya düşer. Grafitli bronz bunu kaldırır — bu bir hata değil, normal durumdur.

▸  L/d < 0.5 veya > 2.0: Yatak geometrisi sınırlar dışında → kenar yüklemesi riski. Sarı uyarı çıkar.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Teknik danışmanlık: +90 (542) 895 73 66  |  info@ozyigit.com  |  www.ozyigit.com