YATAK VE MİL TOLERANSLARI HESABI

Kullanım Kılavuzu  |  ÖZYİĞİT Mühendislik  |  www.ozyigit.com

# Aracın Amacı ve Genel Yapısı

Bu interaktif araç, grafitli bronz yatak-mil-yuva sistemlerindeki en kritik boyutsal hesaplamayı gerçekleştirir: sıkı geçme montajı sonrasında bronz yatakta oluşan iç çap daralmasını hesaba katarak gerçek çalışma toleranslarını belirler.

Araç iki bağımsız hesap modülünden (Blok A ve Blok B) oluşur. Her modül sonuçlarını hem sayısal hem de perspektif "patlak montaj" görünümüyle gösterir.

# Temel Fiziksel İlke: Sıkma ve Daralma

Grafitli bronz yatak, gövde/yuvaya sıkı geçme (press-fit) ile monte edilir. Bu montaj yöntemi yatağın dış çapını yuva iç çapından biraz büyük seçerek yatağın yuvada sabit kalmasını sağlar. Ancak bu sıkıştırma etkisi yatağın iç çapında da bir daralmaya yol açar.

| Daralma Formülü | Daralma (mm) = Sıkma × (Yatak İç Çapı / Yatak Dış Çapı) |
| --- | --- |

| Gerçek İç Çap | Montaj Sonrası İç Çap = Nominal İç Çap − Daralma |
| --- | --- |

Bu daralma miktarı göz ardı edilirse milin yatakta sıkışması ya da tolerans dışı çalışma boşluğu oluşur. Her iki durum da ciddi arızalara yol açabilir.

# BLOK A — Hazır Yuvaya Göre Mil Çapı Hesabı

Bu modül; mevcut bir yuva (gövde deliği) ve bu yuvaya uygun grafitli bronz yatak seçildiğinde, yatağın montajından sonra milin hangi çapta işlenmesi gerektiğini hesaplar.

## A — Giriş Parametreleri

| Alan | Sembol | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuva İç Çapı | D_yuva | mm | Yatağın yerleştirileceği gövde deliğinin ölçülen iç çapı |
| Yatak Dış Çapı | D_dış | mm | Grafitli bronz yatağın dış çapı (D_yuva'dan büyük — sıkma payı) |
| Yatak İç Çapı | d_iç | mm | Grafitli bronz yatağın nominal iç çapı (montaj öncesi, işlenmiş hali) |
| İstenen Boşluk | c | mm | Mil ile yatak iç yüzeyi arasında bırakılmak istenen çalışma boşluğu |

## A — Hesaplama Adımları

| Adım | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1. Sıkma | Sıkma = D_dış − D_yuva | Yatak dış çapının yuvadan ne kadar büyük olduğu |
| 2. Daralma | Daralma = Sıkma × (d_iç / D_dış) | Montaj sonrası iç çapta oluşan küçülme miktarı |
| 3. Gerçek İç Çap | d_gerçek = d_iç − Daralma | Montaj sonrası yatağın gerçek iç çapı |
| 4. Mil Çapı ★ | d_mil = d_gerçek − c | Çalışma boşluğunu sağlayacak mil çapı |

## A — Sonuçlar

Araç üç sonucu ekrana yansıtır:

▸  Sıkma miktarı (mm) — yatağın yuvaya ne kadar sıkıştırılacağı

▸  Montaj sonrası gerçek iç çap (mm) — daralma hesaplanmış haliyle

▸  İşlenecek mil çapı (mm) ★ — direkt tornacıya verilebilir ölçü

ℹ  Mil çapı negatif veya sıfır çıkarsa KIRMIZI renkte "GEÇERSİZ" uyarısı verilir. Bu durumda sıkma veya boşluk değerlerini gözden geçirin.

## Uygulama Örneği A — Konveyör Sistemi Kardan Mili Yatağı

Senaryo: Mevcut yuva iç çapı 120,000 mm olan bir makineye grafitli bronz yatak takılacak. Yatak dış çapı 120,050 mm, nominal iç çapı 110,050 mm. İstenen çalışma boşluğu 0,040 mm.

GİRİŞ DEĞERLERİ

| Yuva İç Çapı (D_yuva) | Ø 120,000 mm |
| --- | --- |

| Yatak Dış Çapı (D_dış) | Ø 120,050 mm |
| --- | --- |

| Yatak İç Çapı — nominal (d_iç) | Ø 110,050 mm |
| --- | --- |

| İstenen Boşluk (c) | 0,040 mm |
| --- | --- |

HESAPLAMA ADIMLARI

| Adım 1 — Sıkma = 120,050 − 120,000 | = 0,0500 mm |
| --- | --- |

| Adım 2 — Daralma = 0,050 × (110,050/120,050) | = 0,050 × 0,9167 = 0,0458 mm |
| --- | --- |

| Adım 3 — Gerçek iç çap = 110,050 − 0,0458 | = 110,0042 mm |
| --- | --- |

| Adım 4 — Mil çapı = 110,0042 − 0,040 | = 109,9642 mm |
| --- | --- |

Sonuç: Tornacıya verilecek mil çapı → Ø 109,964 mm

# BLOK B — Hazır Mile Göre Yatak Çapı Hesabı

Bu modül; mevcut bir mil çapı ve mevcut yuva iç çapı verildiğinde, imalat edilecek grafitli bronz yatağın dış ve iç çaplarını hesaplar. Yatak, bu ölçüler kullanılarak sipariş verilir veya imal ettirilir.

## B — Giriş Parametreleri

| Alan | Sembol | Birim | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Yuva İç Çapı | D_yuva | mm | Yatağın oturacağı gövde deliğinin ölçülen iç çapı |
| İstenen Sıkılık | Δ_sıkma | mm | Yatak dış çapının yuvadan ne kadar büyük olacağı (press-fit payı) |
| Mil Çapı | d_mil | mm | Mevcut milin ölçülen çapı |
| İstenen Boşluk | c | mm | Mil ile yatağın iç yüzeyi arasında bırakılmak istenen çalışma boşluğu |

## B — Hesaplama Adımları

| Adım | Formül | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1. Yatak Dış Çapı ★ | D_dış = D_yuva + Δ_sıkma | Yuvaya sıkı geçme için gerekli dış çap |
| 2. Oran | r = d_mil / D_yuva | Et oranı (duvar incelmesi katsayısı) |
| 3. Yatak İç Çapı ★ | d_iç = d_mil + c + Δ_sıkma × r | Nominal iç çap (montajdan önce işlenecek) |
| 4. Kontrol | d_son = d_iç − Δ_sıkma × (d_iç / D_dış) | Montaj sonrası gerçek iç çap (≈ d_mil + c) |

## B — Sonuçlar

▸  Yatak Dış Çapı (mm) ★ — yuvaya sıkı geçme için imal edilecek dış çap

▸  Yatak İç Çapı (mm) ★ — sipariş/imalatta kullanılacak nominal iç çap

▸  Montaj sonrası iç çap (mm) — çalışma boşluğunu doğrulamak için kontrol değeri

ℹ  ★ ile işaretli iki değer direkt imalat ölçüsüdür; baskı belgesi veya sipariş formuna bu değerler yazılır.

## Uygulama Örneği B — Pompa Mil Yatağı Tasarımı

Senaryo: Mevcut mil çapı 99,975 mm, yuva iç çapı 115,000 mm. İstenen sıkılık 0,030 mm, istenen çalışma boşluğu 0,025 mm. Bu parametrelere uygun grafitli bronz yatak imal ettirilecek.

GİRİŞ DEĞERLERİ

| Yuva İç Çapı (D_yuva) | Ø 115,000 mm |
| --- | --- |

| İstenen Sıkılık (Δ_sıkma) | 0,030 mm |
| --- | --- |

| Mil Çapı (d_mil) | Ø 99,975 mm |
| --- | --- |

| İstenen Boşluk (c) | 0,025 mm |
| --- | --- |

HESAPLAMA ADIMLARI

| Adım 1 — Yatak Dış Çapı = 115,000 + 0,030 | = 115,030 mm ★ |
| --- | --- |

| Adım 2 — Oran (r) = 99,975 / 115,000 | = 0,8693 |
| --- | --- |

| Adım 3 — Yatak İç Çapı = 99,975 + 0,025 + 0,030 × 0,8693 | = 100,026 mm ★ |
| --- | --- |

| Adım 4 — Kontrol = 100,026 − 0,030 × (100,026/115,030) | = 100,000 mm ✓ |
| --- | --- |

Sonuç: İmalat ölçüleri → Dış Çap Ø115,030 mm  |  İç Çap Ø100,026 mm

Kontrol değeri (100,000 mm) onaylıyor: mil çapı 99,975 mm ile yatağın gerçek iç çapı arasındaki boşluk tam 0,025 mm — istenen değer.

# Genel Tavsiyeler ve Uyarılar

## Sıkma Miktarı Seçimi

▸  Küçük çaplar (< 80 mm): 0,02 – 0,05 mm sıkma genellikle yeterlidir.

▸  Orta çaplar (80–200 mm): 0,04 – 0,08 mm sıkma önerilir.

▸  Büyük çaplar (> 200 mm): 0,08 – 0,15 mm veya daha fazla gerekebilir; soğuk gömme değerlendirilebilir.

▸  Çok büyük çaplarda (> 300 mm) daralma miktarı önemli hale gelir — mutlaka hesaplayın.

## Çalışma Boşluğu Seçimi

▸  Salınımlı hareket (kardan mili, eklem): 0,02 – 0,05 mm

▸  Döner hareket, düşük devir: 0,03 – 0,06 mm

▸  Döner hareket, yüksek devir: ISO H7/f7 veya H7/g6 geçme değerleri kullanılır

▸  Yüksek sıcaklık (> 80 °C): Termal genleşme payı eklenmeli — ayrı hesap yapın

## Ölçüm Hassasiyeti

▸  Yuva ve mil çaplarını mutlaka micrometer veya iç çap komparatoruyla ölçün; katalog değerine güvenmeyin.

▸  Değerleri 0,001 mm hassasiyetinde girin; daha kaba girişler anlamsız sonuçlar üretir.

ℹ  Bu araç grafitli bronz yataklar için optimize edilmiştir. Farklı malzeme elastisite modülleri farklı daralma oranları üretebilir.

# Perspektif Montaj Görünümünü Okuma

Her iki blok, sonuçları renk kodlu 3B patlak perspektif SVG diyagramıyla gösterir:

| Renk / Nesne | Temsil Ettiği |
| --- | --- |
| Koyu bronz silindir | Mevcut yuva (gövde deliği) |
| Altın/bronz silindir | Grafitli bronz yatak |
| Gri/mavi silindir | Mil |
| Kırmızı ok (→) | Sıkıştırma yönü ve miktarı (press-fit) |
| Mavi ok (↔) | Çalışma boşluğu |
| Kesik turuncu çizgi | Montaj sonrası gerçek iç çap |

Blok A'da sıralaması: YUVA → YATAK → MİL (soldan sağa)

Blok B'de sıralaması: MİL → YATAK → YUVA (soldan sağa)

Teknik danışmanlık: +90 (542) 895 73 66  |  info@ozyigit.com  |  www.ozyigit.com